2. بلادآگار گوسفندی

| اسم آزمایشگاه: | {{LabName}} |  |
| --- | --- | --- |
| اسم سند: | دستورالعمل ساخت و کنترل کیفی محیط کشت بلادآگار گوسفندی |  |
| کد سند: | D-003-0004 |  |
| دسته بندی سند: | دستورالعمل و کنترل کیفی مواد و تست های تشخیصی |  |
| شماره ویرایش: | {{EditeNumber}} |  |
| تاریخ ویرایش: | {{EditeNumber}} |  |
| تاریخ بازنگری سند: | {{ReviewDate}} |  |
| تهیه کننده: | تایید کننده: | امضاء : |
| شرکت دارا ویرا آزما دکتر داریوش شکری | {{ConfirmerOneName}} | {{ConfirmerTwoName}} |

(1) هدف:

محیط بلادآگار گوسفندی برای جداسازی اغلب باکتری ها از اغلب نمونه های میکروبی و همچنین بررسی همولیز باکتری ها کاربرد دارد. هدف از این دستورالعمل تشریح روش ساخت و کنترل کیفی این محیط می باشد.

## (2) ترکیبات محیط (بر حسب گرم در لیتر):

پپتون (5/4)، عصاره مخمر (5/4)، تریپتون (14)، سدیم کلراید (5)، آگار (5/12)، 5 درصد خون گوسفندی، آب مقطر 1000 میلی لیتر. pH حدود 4/7.

(3) اساس محیط:

بلاد آگار محیط کشت غنی شده‌ای است که برای کشت باکتری‌ها یا میکروب‌هایی که به راحتی رشد نمی کنند، استفاده می شود. همچنین برای شناسایی و افتراق باکتریهای همولیتیک به ویژه گونه‌های استرپتوکوک و برخی باکتری‌های دیگر مانند سویه‌های خاصی از باکتری‌های باسیلوس، انتروکوک، استافیلوکوک و آئروکوک ضروری است.

## (4) مراحل ساخت محیط:

- میزان نوشته شده بر روی قوطی محیط کشت (معمولاً 40 گرم) از پودر بیس محیط را با 1 لیتر آب مقطر ترکیب کنید.

- این مخلوط را در حین هم زدن حرارت دهید تا همه اجزا کاملاً حل شوند.

- مخلوط حل شده را به مدت 15 دقیقه در دمای 121 درجه سانتی گراد در اتوکلاو قرار دهید.

- پس از اتوکلاو شدن، اجازه دهید خنک شود اما جامد نشود.

- هنگامی که آگار تا دمای 50-45 درجه سانتیگراد خنک شد، 5% خون استریل دفیبرینه شده را که دمای آن به دمای اتاق رسیده است و از نظر آلودگی کنترل کیفی شده است، اضافه کنید و به آرامی اما خوب مخلوط کنید.

- در حالی که مخلوط هنوز به صورت مایع است، آن را در پلیت های استریل بریزید.

- از ایجاد حباب‌های هوا اجتناب کنید و در صورت تشکیل با گرفتن حرارت روی حباب ها آنها را از بین ببرید.

(5) کنترل کیفی آلودگی خون گوسفندی برای محیط های بلادآگار و شکلات آگار:

چند قطره از خون گوسفندی را با سرنگ استریل روی محیط های بلادآگار و EMB کشت داده و به مدت یک شبانه روز انکوبه و سپس از نظر رشد میکروب بررسی شود و نتیجه در فرم کنترل محیط کشت ثبت شود.

نکته: برای کنترل آلودگی خون گوسفندی می توان از روش پورپلیت نیز استفاده کرد: یک میلی لیتر از خون گوسفندی را به بلاد آگار نزدیک به بسته شدن اضافه کرده و به صورت 8 انگلیسی (8) به آرامی تکان داده و منتظر می شویم ببندد و بعد از بستن در انکوباتور می گذاریم و روز بعد از نظر رشد میکروب بررسی می کنیم.

(6) کنترل کیفی محیط:

ظاهر محیط: کرم تا زرد بدون چسبندگی پودر. حالت محیط بعد از ژله شدن: سفت، قابل مقایسه با ژل آگار 2/1 درصد.

رنگ و شفافیت محیط آماده شده:

محیط پایه: ژل شفاف زرد روشن و بدون رسوب تولید می کند، با افزودن 5% خون گوسفند: ژل مات رنگ قرمز گیلاسی.

الگوی رشد ارگانیسم های کنترل کیفی (رقت باکتری:µL 10 از غلظت 01/0 نیم مک فارلند، انکوباسیون: هوازی و یا شرایط CO2‌ به مدت 18-24 ساعت در 35 درجه سانتیگراد) (شکل):

استرپتوکوکوس پنومونیه ATCC49619: رشد خوب با همولیز آلفا (شکل A)

استرپتوکوکوس پایوژنز ATCC19615 یا استافیلوکوک اورئوس ATCC25923: رشد خوب با همولیز بتا (شکل B)

اشریشیاکلی ATCC25922 یا انتروکوکوس فکالیسATCC29212 : رشد خوب بدون همولیز (شکل C)

شکل. A: کلنی باکتری استرپتوکوکوس پنومونیه با همولیز آلفا. B: کلنی باکتری استافیلوکوکوس آرئوس با همولیز شفاف بتا.  C: همولیز گاما در باکتری انتروکوکوس فکالیس.

(7) منابع:

- کتاب آزمایشگاه باکتری شناسی پزشکی. جلد اول: تشخیص. دکتر داریوش شکری و همکاران. انتشارات تیمورزاده نوین و کیا. 1402.

- محیط هاي کشت آزمایشگاهی (موارد مصرف وکنترل کیفی) به انضمام اطلس رنگی محیط هاي کشت؛ گردآوري و ترجمه مهناز صارمی و محمد علی صارمی؛ آزمایشگاه مرجع سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 1387.

- Quality Assurance for commercially prepared Microbiological Culture Media- Second Edition; CLSI, 2022.