3. ایمنی و حفاظت

| اسم آزمایشگاه: | آزمایشگاه نوبل اصفهان |  |
| --- | --- | --- |
| اسم سند: | دستورالعمل ملاحظات ایمنی و حفاظت کارکنان در محیط آزمایشگاه |  |
| کد سند: | P-001-0003 |  |
| دسته بندی سند: | دستورالعمل های کارکنان |  |
| شماره ویرایش: | ویرایش 1 |  |
| تاریخ ویرایش: | 01/02/1403 |  |
| تاریخ بازنگری سند: | 01/02/1404 |  |
| تهیه کننده: | تایید کننده: | امضاء : |
| شرکت دارا ویرا آزما دکتر داریوش شکری |  |  |

(1) هدف:

در این دستورالعمل نکات ایمنی و حفاظت کارکنان در محیط آزمایشگاه، نحوه مواجهه با موارد مخاطره آمیز (ایمنی و بهداشتی) و همچنین روش نحوه ضد عفونی در این موارد تشریح شده است.

(2) دامنه كاربرد:

بخش میکروب شناسی و کلیه پرسنل شاغل در این بخش.

(3) مسئوليت ها:

- مسئوليت نظارت و كنترل اجراي صحيح اين دستورالعمل برعهده مسئول ایمنی و بهداشت با نظارت واحد کنترل کیفی و تضمین کیفیت مي باشد.

- مسئوليت اجرای این دستورالعمل بر عهده کلیه پرسنل آزمایشگاه تحت نظارت مسئول بخش می باشد.

(4) تعاریف و اصطلاحات:

- برنامه ایمنی: در آزمایشگاه انواع عوامل بیماریزای بیولوژیک با منشاء خون، مایعات بدن و غیره وجود داشته و همچنین در محیط آن خطراتی مانند مواد عفونی، مواد رادیواکتیو، مواد شیمیایی، جریان الکتریسته، وسایل مکانیکی، مواد آتش زا، مواد سرطان زا، پسماندهای خطرناک و غیره موجود بوده که در صورت عدم رعایت صحیح اصول ایمنی می تواند سلامت را تهدید نماید. بنابراین برنامه ریزی و اجرای برنامه ایمنی جزو الزامات هر آزمایشگاهی می باشد.

- وسایل حفاظت فردی (Personal protective equipment یا PPE): تجهیزاتی هستند که از شخص در برابر خطرات احتمالی موجود در آزمایشگاه محافظت می‌کنند شامل: روپوش آزمایشگاهی، دستکش ایمنی، عینک‌ ایمنی، ماسک ایمنی.

- نیدل استیک (Needle Stick) یا زخم سر سوزن: به هرنوع سوراخ شدن پوست توسط سوزن یا شئ نوک تیز به صورت تصادفی و در هنگام مداخلات پزشکی یا پرستاری گفته می‌شود. زخم سر سوزن توسط یک سرنگ نو و استریل به ‌خودی خود هیچ خطری را به دنبال ندارد. نگرانی زمانی بروز می‌کند که سوراخ شدن پوست توسط یک سرنگ استفاده‌ شده و آلوده به خون بیمار باشد که در این میان بیشترین خطر برای ابتلا به ویروس هپاتیت بی(HBV)، هپاتیت سی(HCV) و اچ‌آی‌وی(HIV یاایدز) منجر به نگرانی خواهد شد.

(5) شرح دستورالعمل:

نکات عمومی ایمنی و حفاظت کارکنان:

1) برنامه واکسیناسیون کارکنان: واکسیناسیون به خصوص در مورد بیماری هپاتیت B، تست پوستی در مورد مایکوباکتریوم توبرکولوزیس (جهت کارکنانی که با این ارگانیسم کار می کنند) و معاینات و آزمایش های دوره ای جهت کارکنان در نظر گرفته شود.

2) حفاظت فردی

- کارکنان آزمایشگاه باید با محل قرار گرفتن وسایل ایمنی و نحوه استفاده از آنها آشنا باشند تا در صورت نیاز بتوانند از آنها استفاده نمایند.

- در هنگام حضور در آزمایشگاه حتماً از وسایل حفاظت فردی شامل پوشش مخصوص و دیگر وسایل حفاظتی از قبیل عینک، دستکش، ماسک، در صورت لزوم استفاده کنید.

لباس کارکنان:

- لباس مخصوص کارکنان که جهت محافظت از آلودگی و کثیف شدن لباس های اصلی پوشیده می شوند شامل گان ها، کت یا روپوش آزمایشگاهی، پیش بند، شنل و یا لباس های مشابه می باشد که معمول ترین آنها روپوش آزمایشگاهی می باشد.

- روپوش باید آستین بلند، تمیز و مرتب بوده و از کیفیت مناسبی برخوردار باشد و جلوی آن کاملاً بسته شود.

- هنگام ترک محل های فنی و مخصوصاً حضور در محل های عمومی (آبدارخانه) باید روپوش را از تن خارج نمود.

استعمال دخانیات: در تمامی بخش های فنی آزمایشگاه استعمال دخانیات (سیگار، پیپ و غیره) ممنوع می باشد. این مواد می توانند عامل مهمی جهت ایجاد آتش سوزی در ارتباط با حلال های قابل اشتعال باشند. همچنین انتقال آنها از میز کار به دهان می تواند به عنوان مخزنی جهت انتقال میکروارگانیسم ها و توکسین ها عمل نماید.

تماس دست: می بایست از تماس دست با صورت، چشم، گوش و بینی و غیره خودداری کرد. همچنین باید از فرو بردن خودکار در دهان، جویدن ناخن و غیره خودداری نمود.

خوردن غذا و آشامیدنی ها: باید در تمام بخش های فنی آزمایشگاه (مکان هائی که پوشیدن روپوش الزامی است) از غذا خوردن، آشامیدن و یا انجام سایر اعمالی که سبب تماس دست با دهان می گردد، اجتناب نمود. به هیچ وجه نباید مواد غذائی را در یخچال بخش های مختلف آزمایشگاه نگهداری نمود. باید یخچال های مخصوص مواد غذائی را در فضای آبدارخانه قرار داد.

استفاده از دستکش:

- باید همیشه دستکش در اندازه های متفاوت و از مواد مناسب و مرغوب، در تمام بخش های فنی در دسترس باشد.

- استفاده از دستکش در موارد زیر الزامی است: هنگام نمونه گیری، نقل و انتقال نمونه ها و انجام مراحل آزمایش و همچنین زمانی که دست ها با مواد آلوده، سطوح آلوده و یا وسایل آلوده در تماس هستند و نیز در موارد تماس با بافت، خون، سرم، پلاسما، مایع آمنیوتیک، مایع نخاع، ترشحات واژن، مایع منی، مایع حاصل از شست و شوی برنش، مایع سینوویال، جنب، پریتوان، پریکارد، شیر پستان و یا دیگر مایعات بدن که ممکن است با خون آلوده شوند، باید از دستکش استفاده نمود.

- طبق توصیه CDC باید در موارد تماس با نواحی از بدن بیمار که به طور طبیعی استریل هستند، از دستکش استریل استفاده نمود. در مواقع تماس با مخاط و یا فعالیت های آزمایشگاهی، استفاده از دستکش استریل ضرورتی ندارد. همچنین در فواصل تماس با بیمار جدید باید دستکش ها تعویض گردند.

- دستکش هائی از جنس لاتکس، نیتریل و یا وینیل، محافظت کافی را ایجاد می نمایند. دقت شود که این دستکش ها محافظت کافی را در مقابل سوراخ شدن به وسیله وسایل تیز، ایجاد نمی نمایند.

- دستکش ها باید در اندازه های تا مچ، آرنج و شانه (بسته به نوع نمونه گیری) در دسترس باشد.

- جهت اهداف مختلف باید از دستکش متفاوتی استفاده نمود، شامل :

- دستکش های لاستیکی یا چرمی: در هنگام کارهای سنگین، سروکار داشتن با وسایل داغ و یا هنگام خالی کردن محفظه های مواد خطرناک استفاده می شود.

- دستکش جوشکاری: جهت محیط کشت سازی کاربرد دارد.

- دستکش های خانگی: جهت تمیز نمودن ، شستن وسایل شیشه ای و ضد عفونی کردن مورد استفاده می گیرد.

- دستکش های جراحی (لاتکس): در مواقع کار با خون، مواد خطرناک و غیره استفاده می شود.

- دستکش های پلاستیکی یک بار مصرف: در مواقع اضطراری مورد استفاده قرار می گیرد (این گونه دستکش ها هیچگونه حفاظتی را در مقابل ارگانیسم ها ایجاد نمی کنند).

- نباید دستکش ها را هنگام انجام کار تعویض نمود بلکه باید بعد از اتمام کار این عمل را انجام داد (مگر اینکه آسیبی در آنها ایجاد گردد).

- کارکنان آزمایشگاه باید اقدامات حفاظتی لازم را جهت جلوگیری از آلودگی محیط و پوست در مورد دستکش های آلوده انجام دهند.

- دستکش ها نباید شسته شده و مجدداً مورد استفاده قرار گیرند، زیرا از کیفیت و میزان نقش حفاظتی آنها کاسته می شود. می توان دستکش هایی مانند دستکش های لاستیکی خانگی را که استفاده عمومی داشته و ممکن است در تماس با خون بوده و یا جهت تمیز کردن و آلودگی زدایی به کار بروند، ضدعفونی و مجدداً استفاده نمود اما اگر بریدگی و سوراخ در آنها مشاهده گردید، باید دور انداخته شوند.

- دستکش ها را باید بعد از پوشیدن و قبل از کار از نظر نقایص مرئی بررسی نمود.

- پوشیدن دو جفت دستکش هنگام اتوپسی و یا زمانی که امکان آلودگی با خون و مایعات بدن وجود دارد، توصیه می گردد.

- گرچه بیشتر کارکنان آزمایشگاه از دستکش های لاتکس استفاده می کنند ولی افراد ممکن است به لاتکس حساسیت داشته باشند که باید از دستکش های حاوی پروتئین کم، دستکش های بدون پودر و یا دستکش های ساخته شده از جنس نیتریل، پلی اتیلن و یا مواد دیگر استفاده نمود.

کفش:

- کفش باید راحت و دارای کف لاستیکی باشد و تمام پا را بپوشاند.

- هر گاه که احتمال ریختن مواد وجود دارد، باید روکش های یک بار مصرفی که در مقابل نفوذ مایعات، مقاوم می باشند، پوشیده شود.

- نباید از دم پایی و یا کفش های پارچه ای استفاده نمود زیرا مواد شیمیایی یا مایعات عفونی و آلوده را به خود جذب می نماید.

- استفاده از کفش هائی از جنس مواد غیر قابل نفوذ به مایعات مانند چرم و یا مواد مصنوعی، توصیه می گردد.

مو و ریش:

- باید موها در پشت سر جمع شده و روی شانه رها نشده باشند. این عمل جهت جلوگیری از تماس آنها با مواد و سطوح آلوده و نیز پیشگیری از پراکنده کردن ارگانیسم ها در داخل محیط های کاری می باشد.

- همچنین باید دقت نمود که موها با وسایل در حال حرکت مانند سانتریفیوژ یا میکروتوم تماس نداشته باشد. باید در این موارد از پوشش های یک بار مصرف جهت پوشاندن موها استفاده نمود.

- تمام اقدامات حفاظتی ذکر شده در مورد مو، باید در مورد ریش آقایان نیز در نظر گرفته شود.

- داشتن ریش بلند خطرناک است زیرا ممکن است در داخل وسایل در حال حرکت گیر کند. در ضمن می تواند به عنوان یک منبع مهم آلودگی باشد. در این موارد باید از پوشش های یک بار مصرف جهت پوشاندن ریش استفاده نمود.

- همچنین ریش بلند می تواند به عنوان یک مشکل مهم در استفاده از دستگاههای کمک تنفسی مطرح شود.

وسایل شخصی کارکنان: نباید وسایل شخصی کارکنان مانند کیف پول، کت، پوتین و یا چکمه، لیوان چای و قهوه، زیر پیراهنی، غذاهای بسته بندی نشده و یا داروها را در قسمت های فنی آزمایشگاه قرار داد.

استفاده از جواهرات و زینت آلات: نباید از جواهرات و زینت آلات به جز حلقه ازدواج (در مواردی که مغایر با اصول ایمنی و بهداشت نباشد) استفاده نمود چون ممکن است به وسایل گیر کرده و یا داخل مواد آلوده آویزان شوند. آرایش کردن نیز در محیط های فنی آزمایشگاه ممنوع می باشد.

شست شوی دست:

- مهمترین اقدام پیشگیرانه و ایمنی، شست و شوی مکرر دست می باشد که باید همیشه صابون (ترجیحاً صابون مایع) و مواد ضد عفونی کننده جهت تمیز نمودن پوست در دسترس کارکنان قرار گیرد. استفاده از هر ماده شوینده استانداردی قابل قبول می باشد.

- در مناطقی که دسترسی به آب امکان پذیر نیست، می توان از ژل ها یا مایعات دارای پایه الکل استفاده نمود. می توان دست ها را با دستمال کاغذی تمیز کرده و سپس آنها را با کف های تمیز کننده شست. نباید از محصولات صابونی که ممکن است سلامت پوست را به خطر بیندازد، استفاده نمود.

- استفاده از یک کرم دست مرطوب کننده، ممکن است التهاب پوست را به وسیله شست و شوی مکرر دست ایجاد شده، کاهش دهد.

- باید توجه داشت که بریدگی ها، زخم ها و جراحات پوستی (اگزما) با پانسمان غیر قابل نفوذ به آب پوشانده شوند.

شست و شوی دستها در موارد زیر الزامی است:

- فوراً بعد از تماس اتفاقی پوست با خون، مایعات بدن و یا بافت ها باید دست ها یا دیگر نواحی پوست کاملاً ضدعفونی و شسته شوند. اگر تماسی با مواد آلوده از طریق پاره شدن دستکش ها به وجود آید، باید بلافاصله دستکش ها را بیرون آورده و دست ها را کاملاً شست.

- قبل و بعد از تماس با بیماران و یا تماس با نمونه های آزمایشگاهی

- بعد از اتمام کار و قبل از ترک آزمایشگاه

- بعد از درآوردن دستکش ها و یا قبل از آنکه دستکش جدیدی پوشیده شود.

- قبل از خوردن و آشامیدن، سیگار کشیدن، آرایش کردن، تعویض لنزهای تماسی چشمی و قبل و بعد از توالت رفتن دست ها

- همچنین قبل از هرگونه فعالیتی که در آن دست با مخاط چشم ها یا خراش های پوست در تماس کامل است، شست و شوی دست با آب جاری و صابون توصیه می گردد.

شست و شوی چشم:

- باید مخصوصاً در بخش هائی که اسید، مواد سوزاننده، مواد خورنده و یا دیگر مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند، جایگاه و محل ثابتی را جهت شستشوی چشم در نظر گرفت.

- علاوه بر واحد های ثابتی که اقدامات درمانی فوری را فراهم می نمایند، ممکن است از سیستم شستشوی چشم که قابل حمل نیز می باشد، استفاده نمود.

- عملکرد این وسایل را باید هر هفته بررسی نمود تا از کارکرد صحیح آنها و پاشیدن آب مطمئن شویم. همچنین باید به طور مرتب محتویات این وسایل را از نظر خلوص شیمیائی و بیولوژیکی بررسی نمود.

محافظت از چشم و صورت:

- باید در مواقع کار با مواد سمی، مواد سوزاننده، مواد خطرناک شیمیایی و بیولوژی و یا هنگامی که امکان ترشح و یا پاشیدن خون و یا مایعات بدن وجود داشته و نیز هنگام تخلیه اتوکلاو و غیره از عینک های حفاظتی (حفاظ دار) و یا ماسک های چشم و صورت استفاده نمود.

- استفاده از عینک های حفاظ دار مخصوصاً هنگام کار با مواد شیمیایی خطرناک نسبت به عینک های حفاظتی که روی عینک های معمولی قرار می گیرد، ترجیح داده می شود.

- استفاده از ماسک ها و حفاظ هایی که از جنس پلاستیک شفاف بوده (مانند ماسک جوشکاران) و تمام صورت و گردن را می پوشاند، توصیه می گردد. این ماسکها جهت استفاده طولانی مدت مانند اتوپسی نیز مناسب بوده و به راحتی آلودگی زدائی می گردند.

- لنزهای چشم مخصوصاً لنزهای نوع نرم می توانند حلال ها و بخار حاصل از مواد را به خود جذب نمایند. بنابراین استفاده از آنها در این موارد خطرناک می باشد. همچنین لنزهای تماسی باعث تجمع مواد فوق در محل قرنیه شده و در عین حال مانع خروج اشک می گردند، در حالی که اشک، مواد فوق را به وسیله شست و شو از چشم خارج می نماید.

- باید به کارکنان سفارش نمود که در این گونه بخش ها ، لنزهای تماسی را به کار نبرند مگر اینکه از عینک های حفاظ دار و یا ماسک های صورت استفاده کنند.

نکات ایمنی هنگام کار با وسایل شیشه ای و وسایل تیز و برنده:

- هرگز در ظروف شیشه ای را با قدرت و فشار باز نکنید، درهایی که چسبیده یا فرو رفته اند، باید بریده شوند.

- باید قبل از شستشو، وسایل شیشه ای آلوده را ضد عفونی نمود.

- ظروف شیشه ای داغ را باید با دستکش های مقاوم به حرارت جابه جا نمود.

- حتی الامکان از ملزومات آزمایشگاهی یک بار مصرف استفاده نمائید.

- باید در مواقع کار با وسایل تیز و برنده شامل سوزن ها، اسکالپل و شیشه های شکسته نهایت دقت و احتیاط را به کار بست.

- نباید سوزن های استفاده شده، قیچی و بریده، خم و یا شکسته شود.

- باید فوراً وسایل تیز را در محفظه های مقاوم مخصوص ترجیحاً ظروف ایمنی (Safety Box) قرار داد و آن محفظه ها را نیز قبل از اینکه به طور کامل پر شوند (دو سوم)، مطابق بر اصول صحیح دفع نمود.

- سرسوزن: به هیچ وجه نباید با دست، سوزن های استفاده شده از سرنگ یک بار مصرف جدا گردد و یا در پوش سرسوزن روی آن قرار گیرد. در مواقعی که ناگزیر به انجام این کار شدید باید درپوش را روی یک سطل قرار داده و با کمک یک پنس این کار را انجام دهید.

برداشت مایعات: هرگز عمل برداشت مایعات با پیپت را به وسیله دهان انجام ندهید. بسته به اهداف مختلف وسایل متفاوتی جهت برداشت مایعات به وسیله پیپت وجود دارد. همچنین نباید قطرات انتهائی پیپت با فشار زیاد خارج شود زیرا ممکن است باعث ایجاد قطرات بسیار ریز یا آئروسل گردد.

نمونه های بیمار مبتلا به بیماری عفونی (هپاتیت B، هپاتیت C و ایدز): جهت آگاهی همکاران در بخش (نمونه گیری-جداسازی و فنی) از مخاطره آمیز بودن این نمونه در همان بخش پذیرش در صورت داشتن سابقه بیمار از قبل و یا اطلاع رسانی شخص مراجعه کننده از ابتلا به بیماری عفونی بر روی برچسب نمونه گیری در قسمت پایین آن عبارت "ایمنی سطح 4" قید شود.

کنترل ورود حشرات و حیوانات: باید به وسیله نصب موتوری و سمپاشی نمودن و غیره، ورود حشرات، جوندگان و غیره را در محیط آزمایشگاه کنترل نمود. همچنین حیوانات خانگی نباید به محل های فنی آزمایشگاه وارد شوند.

استفاده از وسایل مربوط به جشن ها باید با روش های سازمان یافته ای انجام شود.  نباید در این رابطه از وسایل تزئینی الکتریکی، شمع های مومی و وسایل دیگری که احتمال بروز آتش سوزی را به دنبال دارد، استفاده نمود.

وسایل حفاظت تنفسی و دستگاه کمک تنفسی:

- باید وسایل کمک تنفسی مناسب در دسترس کارکنان باشد تا آنها را در مقابل تنفس مواد آلوده، گرد و غبار مضر، میکروارگانیسم ها، گازها و بخار مضر حفاظت کند، مخصوصاً در مواردی که کنترل فنی مناسب برای جلوگیری از ورود این مواد خطرناک انجام نشده و یا اقدامات کافی نبوده و یا اینکه نمی توان وجود این مواد خطرناک را به وسیله حواس درک نمود.

- در موارد ضروری وسایل مختلفی مانند ماسک های گرد و غبار، ماسک های گاز و غیره و نیز وسایل پیشرفته ای مانند وسایل کمک تنفسی با ذخیره هوای زیاد، ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.

- کسانی می توانند از این وسایل استفاده کنند که از نظر وضعیت جسمانی قادر به تنفس به وسیله وسایل مزبور بوده و در این زمینه آموزش های لازم را دیده باشند. در مواردی که ماهیت ماده خطرناک از نظر تنفسی مشخص نبوده و یا مقدار اکسیژن کمتر از 5/19% باشد و یا نتوان وجود این مواد خطرناک را به وسیله حواس درک نمود، باید از وسایل تنفسی مجهز به کپسول اکسیژن با فشار مثبت استفاده شود که در اینگونه وسایل ارتباط تنفسی با فضای بیرون قطع می شود.

- باید وسایل تنفسی مانند کیسه های مخصوص احیاء و نیز کیسه های پلاستیکی یک بار مصرف مخصوص تنفس دهان به دهان در مناطقی که ممکن است نیاز به احیاء باشد، نگهداری و در دسترس قرار گیرد.

- در موارد کاربرد روش های حفاظتی تنفسی، باید منطبق بر استانداردهای موجود، انتخاب وسایل، روش استفاده تمیز کردن و نگهداری، ارزیابی کارایی و آموزش های لازم در این زمینه به صورت مکتوب در دسترس بوده و نگهداری شود.

3) نکات ایمنی وسایل بخش میکروب شناسی:

- یخچال ها، فریزرها، بن ماری، سانتریفیوژ و بقیه تجهیزات باید به طور مرتب تمیز شده و نیز به طور متناوب منطبق بر برنامه زمان بندی که به وسیله مسئول آزمایشگاه تعیین می گردد، ضدعفونی گردد. مخصوصاً در مواردی که آلودگی مهمی به وجود آید باید فوراً این عمل انجام شود.

- در هنگام تمیز کردن آزمایشگاه و وسایل باید دستکش، گان و لباس های حفاظتی مناسب پوشیده شود.

- وسایل و تجهیزات باید قبل از انتقال به بیرون از مرکز جهت تعمیر و یا تعمیر در داخل مرکز با مواد ضدعفونی کننده مناسب ، ضدعفونی گردند.

- همه تلفن ها، دستگیره درب ها، صفحه کلید ویدئو، صفحه کلید کامپیوتر و دیگر وسایلی که در تماس با دست هستند، اشخاصی که در این مناطق با دست های بدون دستکش و با این وسایل در تماس می باشند باید دستکش بپوشند و یا دستهایشان را بعد از تماس با این وسایل بشویند.

- حتی الامکان باید از تماس دست با صورت مخصوصاً هنگامی که از تلفن و وسایل مشابه دیگر، استفاده می گردد خودداری نمود. باید کارکنان نواحی فنی قبل از تماس با وسایل فوق دستکش ها را بیرون بیاورند.

- همچنین می توان از پوشش های پلاستیکی جهت صفحه کلید کامپیوتر، تلفن ها و غیره، در مواقع آلودگی های مهم استفاده نمود.

4) نحوه ضد عفونی نمودن کف، سطوح و وسایل آزمایشگاهی

- جهت نظافت کف آزمایشگاه می توان از رقت 100/1 محلول سفید کننده خانگی به شرط اینکه دارای کلر فعال 5% باشد، و یا از محلول های تجارتی استفاده نمود.

- جهت ضدعفونی نمودن سطوح می توان از رقت 10/1 محلول سفید کننده خانگی به شرط اینکه دارای کلر فعال 5% باشد، و یا از محلول های تجارتی استفاده نمود.

- جهت ضد عفونی نمودن وسایل قبل از سرویس یا تعمیر آنها در داخل آزمایشگاه و یا قبل از ارسال آنها به خارج از آزمایشگاه می توان از محلول الکل 70% و یا محلول های تجارتی استفاده نمود.

- به دلیل اینکه که هیپوکلریت سدیم جهت ضد عفونی کف و سطوح بیشترین مصرف را در آزمایشگاه دارد توجه به نکات زیر قابل اهمیت است:

چشم: بخارات این ماده سبب تحریکات شدید چشمی می شود. به طور کلی گاز های کلردار اکثرا سبب تحریکات چشمی می شوند. کمک های اولیه: پلک ها را در حالی که باز هستند با مقدار زیادی آب ولرم به مدت 15 دقیقه شستشو داده تا آلودگی برطرف شود. اگر تحریکات باقی ماند، شستشو را تکرار نمایید. سریعاً به پزشک مراجعه شود.

پوست: بخارات این ماده سبب تحریکات شدید پوستی می شود. در موارد شدید تر ممکن است موجب سوختگی های شدید پوستی شود. کمک های اولیه: لباس و کفش ناحیه آلوده را سریعاً خارج نمایید. موضع آلوده را با مقدار زیادی آب ولرم به مدت 15 دقیقه شستشو دهید تا آلودگی برطرف شود. سریعاً به پزشک مراجعه شود.

بلعیدن و خوردن: خوردن این ماده ممکن است سبب تحریکات شدید، درد و سوزش دهان و شکم، اسهال، استفراغ، شوک، بی هوشی، هزیان گویی، کما و در موارد شدید مرگ شود. کمک های اولیه: فرد مصدوم را وادار به استفراغ نکنید. هرگز به کسی که بیهوش است چیزی نخورانید. سریع به پزشک مراجعه شود.

تنفس: تنفس آب ژاول وقتی در معرض حرارت و یا مواد اسیدی قرار می گیرد و گازهای مضر تولید می شود، موجب سوختگی در دستگاه تنفسی می شود.کمک های اولیه: برای کمک به فرد مصدوم از ماسک مناسب استفاده کنید. فرد را به هوای آزاد منتقل کنید. در صورتی که دچار مشکل تنفسی شده است به او اکسیژن رسانی کنید. در صورتی که مصدوم نفس نمی کشد به او تنفس مصنوعی بدهید. سریعاً به پزشک مراجعه کنید.

پیشگیری از مخاطرات

1. پوست: از تماس مواد شیمیایی با پوست خودداری شود. از دستکش های مقاوم در برابر شیمیایی استفاده شود.

2. چشم: از عینک های مقاوم در برابر مواد شیمیایی استفاده شود.

3. بدن: از تماس مواد شیمیایی با بدن خودداری شود. از لباس های مقاوم در برابر مواد شیمیایی استفاده شود.

4. تنفس: در محل کار سیستم تهویه باید نصب شده باشد. در صورتی که محل کار سیستم تهویه مناسب نداشته باشد، و میزان آلودگی هوا با این با گاز کلر این ماده زیاد باشد باید از ماسک های شیمیایی کارتریج دار و یا کپسول دار استفاده شود. در شرایط عادی نیازی به ماسک نیست مگر اینکه در معرض گرما و یا مواد اسیدی باشند.

5) نگهداری مواد خطرناک (اسیدها، قلیاها و مواد سمی):

- باید معرف ها، مواد شیمیائی (اسیدها و بازها و....) و یا رنگ های دارای خواص سمی را در قفسه یا محفظه های عایق از نظر خارج شدن بخار قرار داد.

- چیدمان محلول های فوق نباید بر اساس حروف الفبا انجام گیرد. باید مایعات خطرناک مانند اسیدها و قلیاها در قفسه هایی با ارتفاع زیر سطح چشمی ذخیره شوند.

- ذخیره سازی محفظه های بزرگ باید نزدیک زمین باشد.

- نگهداری مواد خطرناک باید مطابق با اطلاعات موجود در برگه شناسائی ایمنی مواد شیمیائی (Meterial Safety data sheet) یا MSDS باشد.

نکات ایمنی اسیدها و قلیاها:

- همیشه اسید و قلیا را به آب اضافه کنید و هرگز آب را به اسید نیفزایید.

- از تماس اسید مواد قلیایی با پوست و چشم اجتناب کنید.

- مراقب باشید در معرض بخارات اسید ها و قلیاها قرار نگیرید.

- برای کشیدن محلولهای اسیدی و قلیایی از پوار استفاده کنید و از تماس پیپت حاوی اسید با دهان خودداری کنید.

- همیشه هنگام کار با اسید ها و قلیاها از محافظ صورت، دستکش های مقاوم به اسید و پوشش های محافظ استفاده کنید.

- بعضی اسیدها و مواد قلیایی (مانند هیدرواکسید سدیم) وقتی مواد دیگر را حل می کنند مقدار خیلی زیادی گرما تولید می کنند که می تواند موجب جوشش و پاشیدن اسید گردد.

- اسیدها را می توان با مواد قلیایی (مانند بی کربنات سدیم) خنثی کرد. مواد قلیایی را می توان با سرکه (اسید استیک ضعیف) خنثی کرد.

- مخلوط کردن اسیدهای قوی با بازها می تواند واکنش های شدیدی ایجاد کند. از واکنش های شیمیایی شدید احتمالی بر حذر باشید.

نکات ایمنی مواد سمی:

سموم باید در محل امن و در ظرف های برچسب دار نگهداری شوند.

پیش از استفاده از هر ماده سمی برچسب های هشدار روی ظرف را بخوانید و به آنها توجه کنید.

6) تشریح نحوه مواجهه با موارد مخاطره آمیز (ایمنی و بهداشتی)

- در تمامی مواجهه ها با مواد خطر زا و عفونی در اولین اقدام باید مسئول ایمنی و بهداشت را در جریان واقعه قرار گیرد.

- مسئول ایمنی و بهداشت بعد از آگاهی شرح اتفاق باید بر اساس اصول ایمنی و بهداشت و با در نظر گرفتن سلامت پرسنل در اولویت اول، اتفاق را مدیریت نموده و پس از انجام فعالیت های فوری، شرح اتفاق را در فرم ثبت مشکلات ایمنی و بهداشتی ثبت و تا زمان اتمام اقدامات اصلاحی لازم، اتفاق را پیگیری نماید.

- در صورت بروز مشکلات ایمنی و بهداشتی برای پرسنل آزمایشگاه ، متناسب با خطر و ریسک ایجاد شده اقدامات لازم بدون فوت وقت صورت می گیرد.

- سپس جهت طرح ریزی اقدام مناسب و جلوگیری از وقوع مجدد آنها در صورت امکان، اقدامات لازم  در فرم ثبت مشکلات ایمنی و بهداشتی ثبت و اجرا می گردد.

نحوه مواجهه با وسایل شیشه ای و وسایل تیز و برنده:

- ظروف شیشه ای شکسته یا ترک خورده را در یک محفظه مخصوص و مقاوم قرار داده و دور بریزید.

- باید در صورت امکان تمام وسایل تیز را با استفاده از روش های مکانیکی (مانند فورسپس هایی که تیغه اسکالپل را برداشته و یا وسایلی که سوزن واکوتینر را بر می دارد) جابه جا نمود (با دست جابه جا نکنید).

نحوه مواجهه با ریختن و یا شکستن ظروف مواد آلوده

- مسئول ایمنی را آگاه کنید.

- بلافاصله لباس های آلوده شخص را در آورید و فوراً همه افراد از محل دور کنید و تا زمان خروج از محل کمتر تنفس کنید.

- درب محل را ببندید و مدتی صبر کنید تا آئروسل ها ته نشست حاصل کنند(حداقل 15 دقیقه و ترجیحاً 30 دقیقه).

- لباسها و پوشش های حفاظتی را بپوشید .

- محل را با حوله کاغذی و یا تنظیف بپوشانید.

- محلول ضدعفونی کننده 10% وایتکس مناسب را به آرامی در محل بریزید.

- جهت جلوگیری از ایجاد آئروسل، محلول را به آرامی و در مقادیر کم تقسیم نموده و از کناره ها به صورت دایره، دور محل بریزید تا تمام منطقه را بپوشاند.

- مدتی صبر نمائید (زمان بسته به نوع محلول که برای وایتکس 10% ،30 دقیقه مناسب است).

- به وسیله پنس و یا فور سپس پارچه و قطعات شیشه را در داخل ظروف ایمن (Safety box) قرار دهید.

- سپس محل را تمیز نموده و در صورت لزوم مجدداً با ماده ضد عفونی عمل فوق را تکرار نمائید.

نحوه مواجهه با موارد مخاطره آمیز اسیدها و قلیاها:

تماس پوست: به سرعت لباس های آلوده را خارج کنید و هر چه سریع تر منطقه تماس را با آب جاری بشویید و برای مدت 30-20 دقیقه این کار را ادامه دهید. برای قلیاها پوست تحت تأثیر را با کتان خیس شده در اسید استیک 5% یا سرکه خالص شستشو دهید.

پاشیدن در چشم: سریعاً با پاشیدن آب چشم آلوده را بشویید، در هنگام شستشو با کمک انگشتان، چشم را باز نگه دارید و شستشو را بدون توقف ادامه دهید. می توانید از چشم شوی یا آب شیر دست شویی استفاده نمایید.

آلوده شدن دهان با اسید: با مقدار زیادی آب دهان را خوب بشویید. با آب آهک یا بی کربنات سدیم 5% (همان جوش شیرین) دهان را  قرقره کنید.

آلوده شدن دهان با قلیا: با مقدار زیادی آب، دهان را خوب بشویید. با آب لیمو یا سرکه رقیق شده غرغره کنید و دهان را شستشو دهید.

بلع مواد اسیدی: دهان مصدوم را به خوبی و به طور کامل با آب جاری بشویید. هرگز مصدوم را تحریک به استفراغ نکنید. 4-3 لیوان آب معمولی به مصدوم بخورانید تا اسید درون معده وی رقیق شود.

بلع مواد قلیایی: هرگز مصدوم را تحریک به استفراغ نکنید. 4-3 لیوان آب معمولی به مصدوم بخورانید تا اسید درون معده وی رقیق شود. می توانید به مصدوم سرکه رقیق شده، آب لیمو یا آب نارنج بدهید.

پاک سازی مواد شیمیایی مایع: ریزش را به یک ناحیه کوچک محدود کنید، اجازه ندهید گسترش یابد، برای مقادیر کم اسیدها و بازهای غیر آلی از یک عامل خنثی کننده استفاده کنیدکه برای اسیدها از بی کربنات سدیم و برای قلیاها از اسید استیک می توان استفاده نمود.

نحوه مواجهه با بخارات یا گازهای سمی:

در اولین اقدام سریعاً فرد را با حمل یا کشیدن به هوای آزاد منتقل کنید.

تماس پوست با ماده سمی: اگر ماده سمی یک پودر خشک است، اول آن را از مصدوم بزدایید سپس پوست را با صابون و آب بشویید و آب کشی کنید.

ماده سمی در چشم: حداقل به مدت 15 دقیقه چشم را با آب شستشو دهید.چشم باید کاملاً در آب غرق باشد.

بلع ماده سمی: دهان را از نظر بریدگی، سوختگی، تورم، رنگ یا بوی غیر معمول بررسی نمایید، دهان را خوب بشویید و با یک پارچه تمیز پاک و خشک کنید، با مرکز فوریت مسمومیت ها یا بیمارستان تماس بگیرید و درخواست کمک نمایید. هنگام مسمومیت می توان از داروها یا مواد تهوع آور برای تحریک استفراغ استفاده کرد، مواردی که مصدوم را نباید تحریک به استفراغ کرد شامل بلع محصولات نفتی مانند گازوئیل یا مایعات تمیز کننده می باشد.

پاک سازی مواد شیمیایی جامد: به طورکلی مواد شیمیایی ریخته شده جامد با میزان سمیت پایین را جارو کنید وآنها را در ظرف مناسب آن مواد قرار دهید، ممکن است احتیاط های اضافی مانند استفاده از جارو برقی مجهز به فیلتر هپا زمانی که مواد جامد ریخته شده با میزان سمیت بیشتر را پاک می کنید ضروری باشد.

نحوه مواجهه با ریزش مواد عفونی (مواد زیست خطر یا biohazard):

- در هنگام کار با مواد زیست خطر (مانند خون، سرم، ادرار، مدفوع و مایعات آلوده بدن) از ماسک و دستکش و لباس محافظ استفاده نمایید.

- ریزش ها را با محلول سفید کننده خانگی 10%یا گند زدایی مناسب دیگر تمیز کنید.

- تمام مواد آلوده شده را به عنوان زباله های زیست خطر دور بریزید.

آلودگی بدن: فوراً لباس آلوده را در بیاورید و پوست را با آب و صابون بشویید و به مدت 15 دقیقه با آب جاری شستشو دهید، با فوریت ها تماس بگیرید.

آلودگی دهان: سریعاً محتویات دهان را به بیرون پرتاب کنید. بی درنگ دهان را با مقدار زیادی آب بشویید. این کار را بدون توقف حداقل 10 دقیقه ادامه دهید.

پاشیدن در چشم: فوراً چشم را با جریان آب پرفشار با درجه حرارت معتدل بشویید و این کار را به مدت 15 دقیقه ادمه دهید .

آسیب پوستی: سریعاً زخم را بشویید. با دوشیدن محل زخم خونریزی را تحریک کنید. تمام زخم و اطراف آنرا با ماده آنتی سپتیک بشویید. محل را کاملاً با صابون و آب گرم بشویید.  مجدداً با آنتی سپتیک محل را شستشو دهید، سریعاً بررسی های پزشکی را طلب کنید و سپس حادثه را ثبت نمایید.

ریزش خون انسان: افرادی که ریزش های خون را پاک می کنند باید دستکش های یک بار مصرف با دوام و مقاوم که در حین فعالیت پاک سازی پاره نشود، بپوشند. اگر دستکش ها سوراخ، پاره یا ترک دار شوند آنها را در آورده و فوراً دستانتان را بشویید و دستکش نو بپوشید، دستکش های یک بار مصرف نباید شسته یا دوباره استفاده گردند، دستکش ها را با کشیدن از طرف مچ به انگشتان در بیاورید به طوری که وارونه در بیایند و با دیگر زباله های زیست خطر دفع شوند. اگر ریزش خون به حدی است که امکان پخش آن حین پاکسازی وجود دارد با مسئول ایمنی و بهداشت تماس بگیرید و تجهیزات حفاظتی اضافی مانند پوشش های محافظ و ماسک محافظ صورت را درخواست کنید. تمام ریزش خون و مایعات آلوده به خون باید به طور شایسته با استفاده از یک ضدعفونی کننده مناسب و موثر پاک سازی شوند.

تولید آئروسل: در هنگام بازکردن درب نمونه، ریختن خون در داخل سانتریفیوژ و شکستن ظرف نمونه ها، آئروسل تولید می شود که باید با محلول سفید کننده خانگی 10% منطقه آلوده را تمیز کرده و در کیسه اتوکلاو دور انداخته شود (در هنگام پاکسازی استفاده از دستکش و ماسک الزامی می باشد).

شکستن پلیت: محل مورد نظر باید با محلول سفید کننده خانگی 10% تمیز گردد و در کیسه مخصوص ابتدا اتوکلاو وسپس دور انداخته شود (در هنگام پاکسازی استفاده از دستکش و ماسک الزامی می باشد).

### نحوه مواجهه با وقوع نیدل استیك و اقدامات لازم

### اقدامات لازم به عنوان پیشگیری ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎس (Post exposure prevent) یا PEP شناخته می شوند و شامل 6 مرحله می باشد:

### 1. ﻣﺪاواي ﻣﺤﻞﻣﻮاﺟﻬﻪ، 2. ﺛﺒﺖ و گزارش دهی، 3. ارزیابی مواجهه، 4. ارزیابی منبع ﻣﻮاﺟﻬﻪ، 5 . ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ، 6. پیشگیری

1. ﻣﺪاواي ﻣﺤﻞ ﻣﻮاﺟﻬﻪ:

- ﻣﺤﻞ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻋﻔﻮنی را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻣﻌﻤﻮلی و ﺻﺎﺑﻮن ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﯿﺪ.

- ﻏﺸﺎﻫﺎي ﻣﺨﺎطی ﻏﯿﺮ چشم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺑﺎ آب ﻣﻌﻤﻮلی ﻓﺮاوان ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﯿﺪ.

- چشم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ ﯾﺎ آب ﺳﺎﻟﻢ ﻓﺮاوان ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﯿﺪ.

- از ﻫﺮ گونه دﺳﺖ کاری و ﻓﺸﺮدن و یا مکیدن ﻣﺤﻞ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺧﻮدداري کنید.

- از ﻣﻮاد گندزدا ﯾﺎ ﺿﺪﻋﻔﻮنی کننده که میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺳﻮزاﻧﻨﺪگی و اﻟﺘﻬﺎب ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده نکنید.

2. ﺛﺒﺖ و گزارش دهی

- ﻣﻮارد ﻣﻮاﺟﻬﻪ شغلی را ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺑﻪ کارشناس کنترل ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن یا سوپروایزر آزمایشگاه گزارش دﻫﯿﺪ. چگونگی وﺟﺰﺋﯿﺎت وﻗﻮع ﻧﯿﺪل استیک و اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت گرفته ﺛﺒﺖ می گردد.

3. ارزیابی مواجهه

اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل اﯾﺪز و هپاتیت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺮﺷﺤﺎتی که ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده، راه و ﺷﺪت ﻣﻮاﺟﻬﻪ ارزﯾﺎبی ﺷﻮد.

ﻋﻮاﻣلی که ﺑﺎﯾﺪ در ارزﯾﺎبی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

ﻧﻮع ﻣﻮاﺟﻬﻪ: آﺳﯿﺐ پوستی، ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻏﺸﺎءﻫﺎي ﻣﺨﺎطی، ﻣﻮاﺟﻬﻪ پوست ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ

ﻧﻮع ﻣﺎﯾﻊ/ﺑﺎﻓﺖ: ﺧﻮن، ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺣﺎوي ﺧﻮن ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ، ﻣﺎﯾﻌﺎت ﯾﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻋﻔﻮنی، ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ وﯾﺮوس در آزﻣﺎﯾشگاه

ﺷﺪت ﻣﻮاﺟﻬﻪ: ﻣﻘﺪار ﺧﻮن ﯾﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎت، ﻋﻤﻖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ در ﺗﻤﺎس ﻫﺎي پوستی، ﺣﺠﻢ ﺗﺮﺷﺤﺎت در ﺗﻤﺎس ﻫﺎي ﻣﺨﺎطی

ارزﯾﺎبی اوﻟﯿﻪ ﻓﺮدي که دچار ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ: ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖHIV / HBV / HCV و ﺳﺎﺑﻘﻪ واکسیناسیون هپاتیت B و وﺿﻌﯿﺖ پاسخ آن

4. ارزیابی منبع ﻣﻮاﺟﻬﻪ:

- اﻓﺮاد ذﯾﻞ در گروههای پر ﺧﻄﺮ ﻗﺮار می گیرند: ﻣﺼﺮف کنندگان ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر تزریقی، اﻓﺮادی که ﺳﺎﺑﻘﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي جنسی پر ﺧﻄﺮ دارﻧﺪ و ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ شریک جنسی ﻫﺮ یک از گروﻫﻬﺎي ﻓﻮق.

- ﺑﯿﻤﺎر از ﻧﻈﺮ HIV Ab , HCV Ab , HBS Ag ﺑﺮرسی ﺷﻮد، در ﺻﻮرتی که ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت در ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮاي اﻃﻼع از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﺮ چه ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ اﻗﺪام ﺷﻮد.

- گرفتن 4 الی 5 سی سی خون از فرد آسیب دیده و درخواست آزمایش های فوق

- ارسال نمونه خون به آزمایشگاه و تاكید بر وقوع نیدل استیك به پرسنل بخش مربوطه

- اطلاع به كارشناس بهداشت حرفه ای و در صورت عدم حضور وی اطلاع به سوپروایزر

- پیگیری جواب آزمایش و اطلاع به فرد آسیب دیده (توسط كارشناس بهداشت حرفه ای)

- انجام اقدامات و پیگیری لازم با توجه به نتیجه آزمایش

5 . ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ:

مواجهه و Needle stick شدن با HBV

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻬﻪ (PEP) ﺑﺎ HBV ﺑﺎﯾﺪ طی 24 ﺳﺎﻋﺖ اول و ﺣﺪاکثر ﻇﺮف 7 روز طبق جدول زیر بر اساس ﺳﺎﺑﻘﻪ ایمنی فرد نیدل استیک شده و وﺿﻌﯿﺖ آﻟﻮدگی ﻓﺮد منشأ ﺷﺮوع ﺷﻮد.

|  |  | وﺿﻌﯿﺖ آﻟﻮدگی ﻓﺮد منشأ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﺳﺎﺑﻘﻪ ایمنی فرد نیدل استیک شده |  | HBS Ag+ | HBS Ag- | ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮسی |
| ابتلای قبلی | اﻓﺮادي که ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ HBVﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠﺪد ﻣﺼﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ PEP ﻧﺪارﻧﺪ | آﻏﺎز دوره واکسیناسیون ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ یک دز اﯾﻤﻨﻮگلوبولینG | آﻏﺎز دوره واکسیناسیون | آﻏﺎز دوره واکسیناسیون |
| شخص واکسینه شده است | پاسخ ایمنی کافی | ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ | ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ | ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ |
|  | پاسخ ایمنی ناکافی | آﻏﺎز دوره دوم واکسیناسیون ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ یک دز ایمنوگلوبولین Gﯾﺎ دو دز ایمنوگلوبولین Gﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ یک ﻣﺎه | ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ | در صورتی که ﻓﺮد ﻣﻨﺒﻊ در گروه پر ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮردHBS Ag ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻤﻞمی شود |
|  | درﺻﻮرتی که واکسیناسیون اﻧﺠﺎم شده ولی ﺗﯿﺘﺮگرفته ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ | یک دوز واکسن به عنوان دوز بوستر | ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ | گروه ﻫﺎي پرﺧﻄﺮﻣﺸﺎﺑﻪ HBS Ag+ |
|  | دوره واکسیناسیون کامل ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ | تکمیل دوره واکسیناسیون ﻫﻤﺮاه با یک دز ایمنوگلوبولین | تکمیل دوره واکسیناسیون | تکمیل دوره واکسیناسیون |

- اگر فرد علیه هپاتیت B واکسینه نشده باشد باید در عرض 24 ساعت یک دوز منفرد ایمنوگلبولین دریافت کند و در زمانی دیرتر واکسینه شود. تزریق دوم 1 ماه پس از تزریق اول و سومی 6 ماه بعد انجام می شود. بعد از واکسیناسیون بررسی میزان  آنتی بادی علیه HbsAg  برای مشخص شدن موفقیت واکسیناسیون ضروری است.

- در زمان بروز حادثه انجام آزمایش های زیر برای فرد آلوده شده ضروری است: HBsAg وآنزیم های کبدی ((Alk ,AST,ALT ,Bili وHBsAb

- در صورت منفی بودن هر یک از موارد فوق، مدتی بعد انجام آزمایشات زیر پیشنهاد می شود:  HBsAg، HCVAb،HIV  بر روی نمونه مورد نظر (انجام آزمایشات لازم دیگر با توجه به نظر پزشک).

مواجهه و Needle stick شدن با HIV :

- ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﺷﺮوع پروفیلاکسی HIV ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

- ﻣﻮاﺟﻬﻪ در 72 ﺳﺎﻋﺖ اﺧﯿﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ.

- ﻓﺮد ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ HIV ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ در زﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢگیری وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ دارد.

- ﻣﺨﺎط و ﯾﺎ پوست آﺳﯿﺐ دﯾﺪه در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻋﻔﻮنی ﺑﺪن ﻗﺮار گرﻓﺘﻪاﻧﺪ.

- ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖHIV اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺟﺰ گروﻫﻬﺎي پر ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارد.

- پروفیلاکسی ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎHIV ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺮوع ﺷﻮد و ﺣﺪاکثر در72 ﺳﺎﻋﺖ اول ﺗﻮﺻﯿﻪ می گردد.

- ابتدا غربال گری آنتی بادی HIV باید انجام شود. اگر منبع بیمار یا نمونه از نظر HIV مثبت باشد خون شخص در معرض برای تشخیص آنتی بادی های HIV در عرض 48 ساعت باید مورد بررسی قرار گیرد. افراد در معرض که از نظر سرولوژیک منفی هستند باید تا 6 ماه تغییرات سرمی آنها پیگیری شود (هفته های 6  و12 وماه ششم پس از تماس).

- انجام آزمایش HIV Ab برای فرد مصدوم و انجام آزمایش  HIV Ab، HCVAb ،HBsAg  برای سرم مورد نظر

مواجهه و Needle stick شدن HCV:

- در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿچ ﺗﻮﺻﯿﻪاي ﺑﺮاي پروفیلاکسی ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎس ﺑﺮاي HCV وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﯾﻤﻨﻮگلوﺑﻮﻟﯿﻦ واکسن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺮاي کارکنان ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺎوره ﻣﻨﺎﺳﺐ آزﻣﺎﯾﺶ و پیگیری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

- در زمان مواجه فرد با عامل عفونی HCV انجام آزمایشات زیر ضروری است: HCV ، ALT، AST، ALK،BiliT ، D,HBsAg،HBsAb HBcAb،HBcAb-M

- در صورت منفی بودن هر یک از موارد مورد آزمایش 2 هفته بعد انجام آزمایشات زیر پیشنهاد می شود: HCV ،ALT،AST،ALK،BiliT،D،HCV Ab.HCV PCR

- در صورت منفی بودن هر یک از موارد مورد آزمایش 6 ماه بعد انجام آزمایشات زیر پیشنهاد می شود :  ALT،AST،ALK،BiliT، BiliD ،HCV Ab.HCV PCR،HCV

7) کمک های اولیه سریع:

کمک های اولیه در سوختگی ها:

- محل سوختگی را با آب سرد شستشو دهید یا به مدت 5 دقیقه داخل آب سرد نگه دارید.

- محل سوختگی را با باند استریل بپوشانید.

- از مصرف پمادها، داروهای مسکن یا اسپری خودداری کنید.

کمک های اولیه در برق گرفتگی:

- منبع برق را قطع نمایید. اگر امکان دسترسی به کلید برق دو شاخه دستگاه وجود ندارد با یک وسیله عایق بلند مانند دسته چوبی جارو مصدوم را از منبع برق جدا کنید.

- اگر جریان برق با ولتاژ بالا وجود دارد فقط از یک عایق  واقعاً خوب مانند لوله pvc خشک استفاده کنید .

- هوشیاری مصدوم را بررسی کنید، اگر مصدوم غش کرده است تنفس و نبض او را چک کنید

- زمانی که هوشیاری مصدوم برگشت از نظر سوختگی ها وی را بررسی کنید و در صورت ضرورت برای سوختگی ها کمک های اولیه استاندارد را اجرا نمایید.

کمک های اولیه در جراحت و زخم:

جراحات جزئی:

- شستشوی فوری و کامل با آب و صابون.

- مواد خارجی از قبیل شیشه که از زخم بیرون زده اند را با احتیاط خارج کنید. مراقب باشید خودتان مجروح نشوید.

- اگر لازم است از بانداژ تمیز استفاده شود.

جراحات عمیق و جدی:

- سریعاً با شماره اورژانس (115) تماس بگیرید.

- یک پارچه تمیز نرم بهم فشرده یا یک باند تمیز و استریل را مستقیماً روی زخم بگذارید و فشار دهید.

مواجهه با غش کردن:

- فرد اگر در حالت نشسته باشد کمی سرش را به سمت پایین و بین دو پا خم کرده سپس بعد از کمی هوشیار شدن، بیمار را روی تخت خوابانده و پاها را به فاصله حداقل ۱۲ اینچ بالاتر از زمین بلند کرده و با گرفتن فشار بیمار و با توجه به شرایط بالینی و سوابق بیمار (پرسیدن از همراه در صورت وجود) آب قند می دهیم. بعد از 20 الی 30 دقیقه بعد از بهبودی مراجعه کننده می تواند برود.

- در صورت عدم بهبودی و یا بدتر شدن شرایط بیمار سریعاً با شماره اورژانس (115) تماس بگیرید.

- نمونه گیران باید به تمامی مراجعین تأکید نمایند که حداقل تا 10 دقیقه درآزمایشگاه بنشینند و در صورت سلامت و شرایط بدنی مناسب بروند.

(6) منابع

- Isenberg D. Henry: Clinical Microbiology Procedures Handbook, American Society for Microbiology. 2007.

- Koneman, Elmer W, et al. Color Atlas and Text book of Diagnostic Microbiology. Philedelphia: Lippincott-Raven Publishers. Seventh edition. 2021.

- Tille, Patricia. Bailey & Scott's diagnostic microbiology-e-book. Elsevier Health Sciences, fifteenth edition. 2021.

- ISO 15189:2022: Medical laboratories — Requirements for quality and competence. Edition 4, 2022.

- ISO/IEC 17025:2017: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. Edition 3, 2017.

- CLSI C24: Statistical Quality Control for Quantitative Measurement Procedures: Principles and Definitions.2016.

- CLSI QMS14: Quality Management System: Leadership and Management Roles and Responsibilities. 2024.

- CLSI QMS01: A Quality Management System Model for Laboratory Services. 2019.